其

他

需

要

说

明

的

事

项

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将其他需要说明的事项介绍如下：

一、项目基本情况介绍

2022年6月23日，成都市成华生态环境局出具了《关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环境影响报告表的批复》（成华环承诺环评审[2022]3号）。

2022年11月，填报了排污登记，登记编号：91510108629517429X001Y。

2023年9月5日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目进行了竣工公示。

2023年9月8日~2023年12月8日进行了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目进行了环保设施调试公示。

环评建设内容：建设总投资约600万元，项目规划使用厂房面积约2450㎡。本项目建设智能制造中心包含1条CNC数控加工生产线、3D打印设备1套、SMT回流焊生产线4条、SMT波峰焊线1条、1个组装中心、1条电极片生产线、1条气囊生产线。

根据现场踏勘，实际建设内容仅为SMT回流焊生产线2条、SMT波峰焊线1条，仅进行电路板的加工，其他均未建设。

本次验收内容：SMT回流焊生产线2条、SMT波峰焊线1条以及配套的环保措施。

本次验收检查内容：

1、环境影响报告表、环评批复中提出的环境保护措施落实情况及其效果；

2、废气污染物监测及总量计算；废水污染物监测及总量计算；厂界噪声监测。

3、固废处置措施检查。

4、环境管理检查。

二、环保设施设计、施工和验收过程简况

1、设计简况

（1）废气

１）有机废气

①SMT擦洗废气

SMT工艺产品工件表面清洁采用洗板水用刷子进行擦拭，此过程会产生VOCs。在20个人工焊接工位（兼具SMT擦拭功能，与SMT擦拭VOC废气共用废气收集系统）侧边设置20个圆形侧吸罩。废气通过管道收集至SMT车间外的+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+20m排气筒（DA001）排放。

②SMT回流焊洗爪废气

SMT工艺回流焊爪需要清洗液清洁，清洗液放置在回流焊机中的固定容器中，回流焊爪顺着链条定期依次通过清洗液，以达到清洗的目的。该过程均为设备自动进行，定期向容器内补充清洗液即可。通过回流焊机排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。

③回流焊接废气、波峰焊接废气

因使用助焊剂等有机物质，则焊接过程中有有机废气产生。通过回流焊机和波峰焊机设备上方排风孔，通过风管排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。

２）焊接废气

回流焊、波峰焊、人工焊均会产生焊接废气，回流焊、波峰焊焊接废气通过回流焊机和波峰焊机设备上方排风孔，通过风管排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。人工焊通过20个工位分别设置圆形侧吸罩+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。

（2）废水：

本项目废水仅包括生活污水。营运期生活污水排入现有预处理池处理后经租用厂房所在小园区排口排入市政污水管网，经龙潭污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂排放标准后排入马鞍山排洪渠。

（3）噪声：

①定期进行了设备检修，保证设备的正常运行，减小故障性噪声排放几率。

②合理布局了车间平面，各生产设备均布置在车间内；合理布置了厂区平面，有效利用距离衰减，实现厂界噪声达标排放。

③产噪设备底部采取了基础减振，减少噪声源强值；对可能产生振动的管道，特别是风机出口管道，采取柔性连接的措施，风机安装了消声器，以控制振动噪声。

（4）固体废弃物：

危险废物处置去向：交由四川维森特环保科技有限公司处置。

一般固废去向：SMT工艺来料不合格品返回厂家，SMT工艺焊烟净化器废滤芯和收尘灰外售废旧资源回收站，生活垃圾交由环卫处置。

2、施工简况

建设单位已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

3、验收过程简况介绍

受四川千里倍益康医疗科技股份有限公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司（检验检测机构资质认定证书编号：172312050503）开展其竣工环保验收工作。

2023年12月委托四川省国环环境工程咨询有限公司进行验收监测，进行了现场踏勘后，2023年12月20日~2023年12月21日，四川省国环环境工程咨询有限公司进行了现场监测。

2024年1月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2023年2月1月，召开专家会，形成验收意见。验收意见结论如下：

成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环保审查、审批手续完备，配套的污染防治设施及措施基本按环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，通过竣工环境保护验收。

4、公众意见及处理情况

根据调查，项目设计、施工期间未收到过公众反馈意见或投诉。

三、其他环境保护措施的落实情况

1、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

为全面搞好环境保护工作，根据环保法律、法规、制度要求，结合本项目的管理特点，进一步明确职能部门、从业人员应履行的环保职责。

本项目设立了专职人员负责环境管理和档案管理工作，将环保工作纳入日常工作当中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运转。验收监测期间各环保设施正常。

（2）环境风险防范措施

建设单位已落实各项环境风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，针对实验室涉及的危险物质、可能发生的环境风险事故，正在编制突发环境事件应急预案，加强应急演练，确保环境安全。

2、配套措施落实情况

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能、不涉及防护距离及居民搬迁。

3、其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

四、整改情况

本项目无需整改。

建设单位：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2024年2月2日