建设项目竣工环境保护

验收监测报告表
项目名称：成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目
建设单位：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
四川省国环环境工程咨询有限公司

2024年2月
建设单位法人代表：张文
编制单位法人代表：王上辅

项  目  负 责 人：尹基宇
填     表     人：郭婧婧
	建设单位：
	（盖章）
	编制单位：
	（盖章）

	电    话：
	13551356664
	电    话：
	17311250332

	邮    编：
	
	邮    编：
	

	地    址：
	四川省成都市成华区成佳路16号
	地    址：
	四川省成都市金牛区天龙大道1333号9栋4单元一楼


目  录

1前言


3表一  项目概况


6表二  建设项目工程概况


23表三  主要污染物的产生、治理及排放


29表五  验收监测质量保证及质量控制


33表七  验收监测结果


38表八  验收监测结论


41建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




附图

	附图1
	项目地理位置图

	附图2
	监测布点图

	附图3
	外环境关系图

	附图4
	平面布置图


备注：现场照片见报告正文

附件

	附件1
	成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环评批复

	附件2
	固定污染源排污登记回执

	附件3
	危废合同

	附件4
	废水、废气和噪声监测报告

	附件5
	竣工环境保护验收监测委托书

	附件6
	调试和竣工公示


前言

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司在成华区成佳路16号租用扬天科技标准厂房建设了成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目，主要进行医疗设备的制造。

2022年5月28日，成华区行政审批局对本项目进行备案，备案号川投资备【2205-510108-04-01-349273】FGQB-0138号。
2022年6月23日，成都市成华生态环境局出具了《关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环境影响报告表的批复》（成华环承诺环评审[2022]3号）。

2022年11月，填报了排污登记，登记编号：91510108629517429X001Y。
2023年9月5日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目进行了竣工公示。

2023年9月8日~2023年12月8日进行了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目进行了环保设施调试公示。

2023年12月委托四川省国环环境工程咨询有限公司进行验收监测，进行了现场踏勘后，2023年12月20日~2023年12月21日，四川省国环环境工程咨询有限公司进行了现场监测。

2024年1月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

环评建设内容：建设总投资约600万元，项目规划使用厂房面积约2450㎡。本项目建设智能制造中心包含1条CNC数控加工生产线、3D打印设备1套、SMT回流焊生产线4条、SMT波峰焊线1条、1个组装中心、1条电极片生产线、1条气囊生产线。
根据现场踏勘，实际建设内容仅为SMT回流焊生产线2条、SMT波峰焊线1条，仅进行电路板的加工，其他均未建设。

本次验收内容：SMT回流焊生产线2条、SMT波峰焊线1条以及配套的环保措施。
本次验收检查内容：

1、环境影响报告表、环评批复中提出的环境保护措施落实情况及其效果；

2、废气污染物监测及总量计算；废水污染物监测及总量计算；厂界噪声监测。

3、固废处置措施检查。

4、环境管理检查。

表一  项目概况

	建设项目名称
	成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目

	建设单位名称
	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

	立项审批部门
	成华区行政审批局

	建设项目性质
	√新建   改建   技改   迁建

	建设地点
	四川省成都市成华区成佳路16号

	环评批复时间
	2022年6月23日
	开工日期
	2022年7月

	试生产时间
	2023年9月8日~2023年12月8日
	现场监测时间
	2023年12月20日~

2023年12月21日

	环评报告表审批部门
	成都市成华生态环境局
	环评报告编制单位
	四川省国环环境工程

咨询有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	600万元
	环保投资总概算
	40万元
	比例
	6.7%

	实际总投资
	300万元
	实际环保投资
	20万元
	比例
	6.7%

	验收调查依据
	（1）建设项目环境保护管理条例（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布）；

（2）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日）；

（3）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评【2017】4号，2017年11月20日）；

（4）生态环境部办公厅2018年5月16日印发《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

（5）四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知；

（6）《成都市生态环境局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（成都市生态环境局，成环发【2018】8号，2018年1月3日）；

（7）《成都市生态环境局关于认真开展建设项目竣工环境保护自主验收抽查工作的通知》（成环发〔2019〕308号，2019年8月26日）

（8）本项目已于2022年5月28日在成华区行政审批局进行了备案（川投资备【2205-510108-04-01-349273】FGQB-0138号）。

（9）2022年6月23日，成都市成华生态环境局出具了《关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环境影响报告表的批复》（成华环承诺环评审〔2022]3号）。
竣工环境保护验收监测委托书。
2023年12月，受四川千里倍益康医疗科技股份有限公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司派专业技术人员对本项目进行了现场踏勘，并于2023年12月20日~2023年12月21日进行了现场监测。

	验收监测标准
	1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

表1-1  废水排放标准

单位：mg/L，pH无量纲

污染物名称

标准限值（mg/L）

执行标准

pH（无量纲）

6.0~9.0

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

CODcr

500

SS

400

石油类

20

BOD5
300

NH3-N

45

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

TP

8

2、废气：营运期有组织VOCs废气及厂界无组织排放的VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3及表5、表6标准限值；有组织排放的及无组织排放的锡及其化合物及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
表1-2  废气排放标准

污染源
污染因子
排放参数
单位
排放值
排放标准
DA001排气筒H=23m
颗粒物

最高允许浓度
mg/m3
120

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
最高允许排放速率
kg/h

11
锡及其化合物

最高允许浓度

mg/m3
8.5

最高允许排放速率

kg/h

0.904
VOCs

最高允许浓度
mg/m3
60

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3（涉及有机溶剂生产和使用的其它行业）
最高允许排放速率
kg/h

10.8
厂界无组织
颗粒物

最高允许浓度
mg/m3
1

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
VOCs

最高允许浓度
mg/m3
2.0

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5
3、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表1-3  噪声排放标准

项目

昼间

夜间

营运期排放标准[dB（A）]

65

55




表二  建设项目工程概况


强化安全管理，制定专人负责危险品进出库管理，张贴相关标识等，制定厂区环境风险
	应急预案。

	与环评一致
	与环评一致
	


M2-HR7P153-校验和9B25-V1.2(2022

	1-11)

	60W

		SMT


		贴片IC（线性稳压）

	CJ78L05/SOT-89/

	60W

		SMT



FP5207XR-G1/SOP-8

	EP_150mil/Feeling Technology

	60W

		SMT


		MOS管

	CRTD055N03L/N-MOS/TO252/

	120W

		SMT



	9014/45V,100mA/SOT-23-3

	120W

		SMT


		场效应管（P-MOS）

	CRTD080P03L2P/TO-252/编带/

	60W

		SMT


		按键

	TS-1187/H=1.5/250g/铜头/贴片/C108650

	60W

		SMT



蓝色/06

	3/编带

	300W

		SMT


		M2控制板

	DMS.M2-A_CB_V1.5

	60W

		SMT


		功率电感

	2.2uH/6.6*7.7*3/APS07A30M2R2/

	60W

		SMT


		TYPE-C

	USB TYPE-C 6PIN 立贴L=6.8 H=1.5 UB3.1C31L68-U42 

	60W

		SMT


		三极管（PNP）

	SS8550/25V,1.5A/SOT-23-3

	60W

		SMT


		三极管（NPN）

	SS8050/25V,1.5A/SOT-23-3

	120W

		SMT


		贴片IC（充电管理）

	SY6981QDC/QFN3*3-16/

	60W

		SMT



15-DMS-两节电池-特征码E4EF-V1.10-HC18P110A0(2021-9-

	5)

	60W

		SMT


		贴片IC(LDO)

	MST5450BTG/SOT-23-5/MST/编带

	60W

		SMT



DMS.C2_PB_V1.

		60W

		SMT


		场效应管（N-MOS）

	D3010/30V,24A,13mΩ,TO-252-4L/YD

	60W

		SMT



LMUN2233LT1G/

	0V,100mA/SOT-23-3/LRC

	60W

		SMT



CC6103ST/SOT-23

		180W

		SMT


		贴片IC（MOS驱动）

	KC8324/SOP-16/

	60W

		SMT


		芯片组件

	45电机-CMS8S6990-V2.2-校验码9592-2021-8-23

	60W

		SMT


		45电机控制印制板

	BLDC45_CB_V1.0(47x56)

	60W

		SMT


		贴片二极管

	1N4007/SOD-323/编带

	6W

		SMT



S
	MT


		三极管（NPN）

	3904/40V,200mA/SOT-323/编带

	120W

		SMT


		芯片组件

	40电机XT程序-HC89S003AF4-V1.1(2022-2-9)

	60W

		SMT


		4O电机控制板

	XT40-17-V7-1228

	60W

		SMT



SMT
	
		32电机控制板（MM32F031)

	BLDC32-A_CB_V2.0(32x32)

	60W

		SMT


		芯片组件

	32电机驱动程序-MM32F031-V1.0(2021-12-20)

	60W

		SMT


		贴片开关二极管

	1N4148/SOD-323/编带

	60W

		SMT


		贴片IC（电池保护）

	PT6302EMSJ-AA/MSOP-10/

	60W

		SMT



18650-2S1P_PB_

	1.1

	60W

		SMT


		贴片热敏电阻

	CN0603R104B3950FT/编带

	120W

		SMT



SNS104B13950FE

	L060EIC15/

	120W

		SMT


		温度传感器

	CN0603R103B3435JT/ 10KΩ ±5% B值:3435K/0603/编带

	60W

		SMT


		MOS管

	CRTM028N03L2P/N-MOS/DNF5x6-8/

	60W

		SMT


		采样电阻

	合金/0.015Ω 2512 ±1%/2W/编带/

	60W

		SMT


		贴片IC（充电管理）

	JW3313-MC/MSOP-10/编带

	60W

		SMT



14500-3S1P

	PB_V1.0(10x48)

	60W

		SMT


		连接排线

	14500 电池线 图号：BYK0E01-DQ-DJ-03

	60W

		SMT


		场效应管（N-MOS）

	RU3089M/30V,90A,2.4mΩ/DFN5x6-8/Ruichips

	60W

		SMT


		采样电阻

	合金/0.012Ω 2512 ±1%/2W/编带/

	60W

		SMT


		3节电池保护板

	Beoka-05 3S1P V1.4

	60W

		SMT



TF238-M105NI-D-

	85 Sn98.5/Ag1/Cu0.5

	960kg

		SMT


		清洗剂

	回流焊爪半水基清洗剂
	60L

		SMT




	PM-D3A

	8

		贴片

	8


		回流焊

	TEA-1000

	4

		回流焊

	2（减少2台）

		AOI

	Storm-2DS

	4

		AOI目检

	4


		送板机

	LD-250

	4

		上板

	4



XSC-46

		8

		/

	8


		收板机

	NULD-250

	4

		收板

	4


		单轨筛选机

	FIC-460

	4

		/

	4


		单轨接驳台

	IC-460

	4

		/

	4


		波峰焊

	SE-350

	1

		波峰焊

	1


		剪脚机

	剪脚机

	1

		剪脚

	1


		电烙铁

	/

	12

		人工焊接工位

	12




强化安全管理，制定专人负责危险品进出库管理，张贴相关标识等，制定厂区环境风险

环境风险
	应急预案正在编制
	与环评一致

	否
	

	综上所述，综合企业实际建设情况并查阅企业环境影响报告表及其批复，项目出现的变动不属于重大变动。

2.5人员编制及工作制度

本次劳动定员50人，年生产280天，实行8小时工作制。




表三  主要污染物的产生、治理及排放

	本项目主要污染物为废水、废气、噪声和固废。

3.1废气的产生、治理及排放

1、有机废气
（1）SMT擦洗废气
SMT工艺产品工件表面清洁采用洗板水用刷子进行擦拭，此过程会产生VOCs。在20个人工焊接工位（兼具SMT擦拭功能，与SMT擦拭VOC废气共用废气收集系统）侧边设置20个圆形侧吸罩。废气通过管道收集至SMT车间外的+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+20m排气筒（DA001）排放。

（2）SMT回流焊洗爪废气

SMT工艺回流焊爪需要清洗液清洁，清洗液放置在回流焊机中的固定容器中，回流焊爪顺着链条定期依次通过清洗液，以达到清洗的目的。该过程均为设备自动进行，定期向容器内补充清洗液即可。通过回流焊机排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。

回流焊接废气、波峰焊接废气

因使用助焊剂等有机物质，则焊接过程中有有机废气产生。通过回流焊机和波峰焊机设备上方排风孔，通过风管排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



焊机和排风管
人工焊接工位上方的集气罩
2、焊接废气

回流焊、波峰焊、人工焊均会产生焊接废气，回流焊、波峰焊焊接废气通过回流焊机和波峰焊机设备上方排风孔，通过风管排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。人工焊通过20个工位分别设置圆形侧吸罩+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）。
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



焊接烟尘处理装置和第一级活性炭
风管

[image: image13.jpg]



两级活性炭

[image: image14.emf]有机废气

排风管或集气罩

焊接烟尘

净化装置

两级活性

炭

20m排气筒

DA001

大气环境

焊接废气

排风管或集气罩


图3-2  SMT车间废气治理工艺图
3.2废水的产生、治理和排放

本项目废水仅包括生活污水，废水排放量为2.7m³/d，756m³/a。营运期生活污水排入现有预处理池处理后经租用厂房所在小园区排口排入市政污水管网，经龙潭污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂排放标准后排入马鞍山排洪渠。


[image: image15.emf]预处理池 市政管网

龙潭污水处理厂

生活污水


图3-4  本项目废水治理工艺图

3.3噪声的产生、治理和排放

本项目噪声源主要为生产设备噪声。

噪声污染防治措施：
①定期进行了设备检修，保证设备的正常运行，减小故障性噪声排放几率。

②合理布局了车间平面，各生产设备均布置在车间内；合理布置了厂区平面，有效利用距离衰减，实现厂界噪声达标排放。

③产噪设备底部采取了基础减振，减少噪声源强值；对可能产生振动的管道，特别是风机出口管道，采取柔性连接的措施，风机安装了消声器，以控制振动噪声。

3.4固体废物的排放及治理

因CNC等生产线未建设，本次验收仅列出涉及SMT工艺的固废。

本项目固废包括以下两类：

一般固废：本项目营运期一般固废包括收尘灰、未沾染有毒有害物质的废包装材料、来料不合格品、焊烟净化器废滤芯、生活垃圾。

危险废物：本项目营运期危险废物包括不合格SMT产品、废活性炭、废洗爪液、废洗板水、沾染具有危险特性物质的废包装材料。
表3-5  本固废验收范围一览表

产生源

固体废物

名称

废物代码

固废属性

处置措施

实际产生量(t/a)
最终去向

工艺

环评处置量(t/a)

生产及办公人员

生活垃圾

900-999-99

一般废物

委托利用

7

7

环卫部门统一清运处理

焊接

收尘灰

900-999-99

委托利用

0.1

0.1

外售废旧资源回收站

SMT工艺

来料不合格品

900-999-99

委托利用

0.05

0.05

返回厂家

SMT工艺

焊烟净化器废滤芯

900-999-99

委托利用

0.05

0.05

外售废旧资源回收站

测试工序

不合格SMT产品

HW49

危险废物

委托处置

100只

100只

交由四川维森特环保科技有限公司处置
废气处理

废活性炭

HW49

委托处置

3.3

3.3

SMT回流焊

废洗爪液

HW09

委托处置

0.0004

0.0004

SMT擦洗
废洗板水
HW06

委托处置

0.002

0.002
生产

沾染具有危险特性物质的废包装材料

HW49

委托处置

0.01

0.01

危险废物处置去向：交由四川维森特环保科技有限公司处置。

一般固废去向：SMT工艺来料不合格品返回厂家，SMT工艺焊烟净化器废滤芯和收尘灰外售废旧资源回收站，生活垃圾交由环卫处置。
本项目设置危废暂存间，进行了重点防渗。
3.5其他环境保护设施

3.5.1 环境风险防范设施

为切实防范环境风险事故，厂区配置了足够的灭火器材，配备了适量的防护用品，正在编制《突发环境事件应急预案》。

3.5.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本次验收涉及废气排放口共1个（工艺废气排口）、废水排放口1个，企业对排污口进行了规范化设置，按照排污许可证编码设置了排污口编号。

3.6环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资300万元，环保投资20万元，占总投资的6.7%。项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，落实了“三同时”要求。本项目环保设施建设及投资情况见表3-7。

表3-7  环保投资估算一览表单位：万元

项目

环评要求
投资（万元）

实际建设内容
废气

治理

施工期

施工现场设置围挡

0.8
与环评一致
施工场地洒水抑尘、轻拿轻放、材料运输及堆放时设毡布覆盖

0.5
与环评一致
营运期

1、SMT车间回流焊接、波峰焊、12个人工焊接工位（兼具洗板水擦拭工艺）废气、气囊高周波工艺废气通过设备排风管+焊接烟尘净化器（TA001）+两级活性炭吸附（TA002）+DA001（排放高度20m）

2、CNC机床加工油雾通过17套油雾净化器（TA003）+两级活性炭装置（TA004）+DA002（排放高度20m），酒精擦拭废气、3D打印废气通过两级活性炭装置（TA004）+DA002（排放高度20m）

10.6
仅建设了SMT车间废气处理设施
废水

治理

施工期

依托扬天科技园区已建1个容积12m3的预处理池（TW001）

/
与环评一致
营运期

采取雨、污分流制

/
与环评一致
油水分离器（TW002）：1个，容积0.2m3，用于处理厂区清洁废水

0.1
与环评一致
依托厂区已建1个容积12m3的预处理池

/
与环评一致
噪声

治理

施工期

选用低噪声设备、合理安排施工时间等

1.5
与环评一致
营运期

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、隔声罩/消声器等

0.5
与环评一致
固废治理

施工期

建筑垃圾及时清运至政府部门指定的建筑垃圾处理厂

1.2
与环评一致
生活垃圾交由环卫部门清运处理

0.5
与环评一致
营运期

一般固废：包括收尘灰（包括金属粉尘）、未沾染有毒有害物质的废包装材料、金属废料和废金属屑、废减震圈硅胶套、废铜螺母螺钉螺丝、废导光柱装饰件、废贴纸、废导电膜离型膜、废布料、废导线、废气管气嘴、焊烟净化器废滤芯定期外售至废旧资源回收站；来料不合格品返回厂家

/
仅部分产生，与环评一致
生活垃圾交由环卫部门清运处理

1
与环评一致
危险废物：不合格SMT产品、废切削液、CNC清洗废液（水）、废油抹布、废切削液金属屑、废活性炭、废油桶/液压导轨油/油水分离器油泥、废洗爪液、废洗板水、沾染具有危险特性物质的废包装材料、废光敏树脂进行分类收集，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理，并签订危废处置协议

1
仅部分产生，与环评一致
风险防范应急措施

地下水防渗措施

重点防渗区：对危化品房、危废暂存间、油水分离器地面在现有租赁厂房一般防渗基础上涂刷环氧树脂防水漆+2mmHDPE高密度聚乙烯膜，同时设置10cm高围堰，液体容器底部增加防渗托盘。车间涉油区地面涂刷环氧树脂防水漆+2mmHDPE高密度聚乙烯膜
一般防渗区：除重点防渗和简单防渗外的区域为一般防渗区在现有租赁厂房基础上无需新增防渗措施。

简单防渗：办公室、茶水间等。在现有租赁厂房基础上无需新增防渗措施。

1
与环评一致
风险管理

厂区采取安全防火措施，设置消防标识标牌，配置相应数量的灭火器材

0.3
与环评一致
强化安全管理，制定专人负责危险品进出库管理，张贴相关标识等，制定厂区环境风险应急预案。

1
与环评一致
合计

/

20
/




表四  环境影响评价结论及环境影响评价批复
	4.1环境影响评价结论

成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目符合国家产业政策，选址符合成都市龙潭都市工业集中发展区（二期）的工业发展规划要求，项目总图布置总体上可行。工程采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行、措施有效，不会造成二次污染，工程实施后不会对地表水、环境空气、声学环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求，项目在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施，确保各项目污染物达标排放的前提下，从环境的角度考虑，项目在四川省成都市成华区成佳路16号的建设是可行的。

4.2环境影响评价批复：

成都市成华生态环境局文件

成华环承诺环评审〔2022〕3号

成都市成华生态环境局

关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环境影响报告表的批复

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司：

你公司关于《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环境影响报告表》(下称“报告表”)的报批申请收悉。根据四川省国环环境工程咨询有限公司编制的报告表和对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规规定做好验收工作，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

成都市成华生态环境局
2022年6月23日


表五  验收监测质量保证及质量控制

	5.1验收监测评价标准

环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测仪器与排放污染物相适应的采样、分析等专业设备、设施。本项目各项监测因子分析方法、来源、监测仪器、检出限详见表5-1。

表5-1  废气监测分析方法、来源、监测仪器及检出限

项目

监测项目

监测方法及来源

使用仪器

检出限(mg/m3)

有组织废气

非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-2017

GC9790Ⅱ气相色谱仪

（GH-JC-331）

0.07

颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017

AUW220D电子天平

（GH-JC-068）

1.0

锡及其化合物
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015

ICP-OES 5100 电感耦合等离子发射光谱仪（GH-JC-178）
0.002
无组织废气

非甲烷总烃

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 

GC9790Ⅱ气相色谱仪（GH-JC-331）

0.07

总悬浮颗粒物（TSP）

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
AUW220D电子天平（GH-JC-068）

0.168
表5-2  废水监测分析方法、来源、监测仪器及检出限

项目

监测项目

监测方法及来源

使用仪器

检出限(mg/L)

废水

pH
水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
SX751型便携式pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪

（GH-JC-286）
（无量纲）

水温

《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇 综合指标和无机污染物
水温计（GH-JC-248）

/

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法

GB11901-89

电子天平AUY-120（GH-JC-069）

4

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017

50mL滴定管
（1）

4

五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009

JPSJ-605F溶解氧测定仪（GH-JC-266）

0.5

总磷

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89

UV-9600紫外可见分光光度计

（GH-JC-066）

0.01

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009

UV-9600紫外可见分光光度计

（GH-JC-066）

0.025

动植物油类

水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ637-2018

Oil-460红外分光测油仪（GH-JC-093）

0.06

石油类

0.06

表5-3  噪声监测分析方法、来源、监测仪器及检出限

项目

监测项目

监测方法及来源

使用仪器

检出限

噪声

厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正HJ 706-2014
AWA6228多功能声级计

（GH-JC-150）AWA6022A声校准器（GH-JC-268）

/

5.2 人员能力

参加竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗，接收相应的教育和培训，具有与其承担工作相适应的能力；分析人员熟练掌握实验室分析基础知识、监测项目的分析方法、质量控制措施、可能存在的干扰及消除或减少干扰的方法。监测仪器在检定有效期内，监测数据经三级审核。

5.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门鉴定、并在有效期内的仪器。尽量避免被测排放物中共存污染因子对仪器分析的交叉干扰，被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围内，即仪器量程的30%~70%；烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量。

5.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》的要求进行，选择的方法检出限满足要求。采样过程中采集不少于10%的平行样，实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差≯0.5dB，若>0.5dB则测试数据无效。


表六  验收监测内容
	6.1 废气

6.1.1 无组织排放废气

表6-1  无组织废气监测内容

点位名称

监测点位

监测项目

监测频次

备注

A#

项目东侧厂界外无组织监控点A
总悬浮颗粒物（TSP）、

非甲烷总烃
监测2天，

每天监测3次

/

B#
项目南侧厂界外无组织监控点B
/
C#
项目西侧厂界外无组织监控点C

/
6.1.2 有组织排放废气

表6-2  有组织废气监测内容

点位编号

监测点位

监测项目

监测频次

备注

1#

DA001排气筒
非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物
监测2天，

每天监测3次

排气筒高度23m

6.2 废水

表6-3  废水监测内容

点位编号

监测点位

监测项目

监测频次

备注

1#

W1预处理池出口
pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类
监测2天，

每天监测4次

/

6.3 厂界噪声

本项目厂界噪声监测内容见表6-4。

表6-4  厂界噪声监测内容

点位编号

监测点位

监测项目

监测频次

备注

1#

项目东侧厂界外1m处
厂界环境噪声

监测2天，

每天昼间监测1次

/

2#
项目南侧厂界外1m处

围墙上0.5m
/
3#
项目西侧厂界外1m处
/
[image: image16.png]



图6-1  验收监测点位布置图




表七  验收监测结果

	7.1 生产工况

受四川千里倍益康医疗科技股份有限公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司于2022年12月20日~21日对该项目开展了现场监测，监测期间车间正常生产、环保设施运行正常，具备验收条件。

7.2 环保设施调试运行效果

7.2.1 污染物排放监测结果

1、废气

（1）无组织废气

本次验收无组织废气监测结果见表7-1。

表7-1  无组织废气监测结果

监测时间

点位编号及名称

监测项目

监测结果

最高允许浓度

评价结果

一次

二次

三次

最高浓度

2023.12.20
A#项目东侧厂界外无组织监控点A

总悬浮颗粒物（TSP）

0.181
0.170
0.188
0.188
1.0
达标

非甲烷总烃

0.10 

0.10 

0.11 

0.11
2.0

达标

B#项目南侧厂界外无组织监控点B

总悬浮颗粒物（TSP）
0.184
0.209
0.232
0.232
1.0
达标

非甲烷总烃

0.10 

0.14 

0.12

0.14
2.0

达标

C#项目西侧厂界外无组织监控点C

总悬浮颗粒物（TSP）
0.201
0.194
0.242
0.242
1.0
达标

非甲烷总烃

0.12
0.16
0.13
0.16
2.0

达标

2023.12.21
A#项目东侧厂界外无组织监控点A

总悬浮颗粒物（TSP）

0.170
0.203
0.234
0.234
1.0
达标

非甲烷总烃

0.17 

0.19 

0.20 

0.20
2.0

达标

B#项目南侧厂界外无组织监控点B

总悬浮颗粒物（TSP）
0.254
0.210
0.244
0.254
1.0
达标

非甲烷总烃

0.18 

0.21 

0.21

0.21
2.0

达标

C#项目西侧厂界外无组织监控点C

总悬浮颗粒物（TSP）
0.188
0.175
0.174
0.188
1.0
达标

非甲烷总烃

0.20 
0.18 

0.18 

0.20
2.0

达标

验收监测期间，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（二级）和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5（其他）进行评价，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司废气中所排放的总悬浮颗粒物（TSP）和VOCs（以非甲烷总烃计）的排放浓度均达标。
（2）有组织废气

本次验收有组织废气监测结果见表7-2。


	表7-2  有组织废气监测结果

监测日期

点位名称及编号

监测项目

监测频次

标干烟气流量(Nm3/h)

实测浓度(mg/m3)

排放浓度(mg/m3)

排放速率（kg/h）

排放浓度限值(mg/m3)

排放速率限值（kg/h）

评价

结果

2023.12.20
1#DA001排气筒

颗粒物

一次

9723
2.5
2.5

0.0243 
120
11.0
达标

二次

9692
1.7
1.7

0.0165 
三次

9693
1.2
1.2

0.0116 
均值

9703
1.8
1.8

0.0175 
非甲烷总烃

一次

9633
0.26 
0.26 

0.0025 
60
10.8
达标

二次

9093
0.21 
0.21 

0.0019 
三次

9730
0.36 
0.36 

0.0035 
均值

9485
0.28
0.28

0.0026 
锡及其化合物
一次

9633
0.045

0.045

0.0004 
8.5
0.904
达标

二次

9093
0.018

0.018

0.0002 
三次

9730
0.018

0.018

0.0002 
均值

9485
0.027
0.027

0.0003 

2023.12.21

1#DA001排气筒

颗粒物

一次

9700
2.2
2.2

0.0213 
120
11
达标

二次

9692
1.3
1.3

0.0126 
三次

9688
1.6
1.6

0.0155 
均值

9693
1.7
1.7

0.0165 
非甲烷总烃

一次

9132
0.46 

0.46 

0.0042 
60
10.8
达标

二次

9567
0.33 

0.33 

0.0032 
三次

9123
0.48 

0.48 

0.0044 
均值

9274
0.42
0.42

0.0039 
锡及其化合物
一次

9132
0.026

0.026

0.0002 
8.5
0.904
达标

二次

9567
0.014

0.014

0.0001 
三次

9123
0.014

0.014

0.0001 
均值

9274
0.018
0.018

0.0002 

验收监测期间，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（二级）和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3（涉及有机溶剂生产和使用的其他行业）进行评价，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司废气中所排放的颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）和锡及其化合物的排放浓度和排放速率均达标。
2、废水

本次验收废水监测结果见表7-3。

表7-3  废水监测结果

点位编号及名称

监测时间

监测项目

监测结果

一次

二次

三次

四次

平均值或范围

执行标准

评价结果

1#

W1预处理池出口
2023.12.20
水温（℃）

6.2
6.2
6.2
6.4
6.2~6.4
/

/

pH（无量纲）

6.8
6.5
6.6
6.6
6.5~6.8
6.0~9.0
达标

悬浮物

80
88
72
76
79
400
达标

化学需氧量

143
101
148
151
136
500
达标

五日生化需氧量

48.0
44.8
48.2
50.4
47.8
300
达标

氨氮

29.3
27.7
28.7
29.8
28.9
45
达标

总磷

7.33
7.08

7.45

7.15

7.25
8
达标

石油类

0.27

0.14

0.24

0.17

0.20

20
达标

2023.12.21
水温（℃）

5.8
5.8
6.0
6.2
5.8~6.2
/

/

pH（无量纲）

6.5
6.4
6.5
6.5
6.4~6.5
6.0~9.0

达标

悬浮物

40
36
50
44
42
400

达标

化学需氧量

76
77
76
75
76
500

达标

五日生化需氧量

29.5
28.8
27.6
28.7
28.6

300

达标

氨氮

21.1
19.7
20.2
19.1
20.0
45

达标

总磷

4.54
4.29
5.04
6.43
5.08

8

达标

石油类

0.21
0.15
0.11
0.12
0.15

20

达标

验收监测期间，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4（三级）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）进行评价，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司废水中所排放的pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷和石油类的浓度均达标。



	3、厂界噪声

本次验收厂界噪声监测结果见表7-4。

表7-4  厂界噪声监测结果

点位编号

测点位置

监测结果

执行标准

评价结果

昼间（2023.12.20）

昼间（2023.12.21）

1#

项目东侧厂界外1m处
64
64
65

达标

2#

项目南侧厂界外1m处围墙上0.5m
64
64
达标

3#

项目西侧厂界外1m处
63
64
达标

验收监测期间，厂界昼间噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。

7.2.2 污染物排放总量核算

本项目涉及总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）。

废水污染物排放量计算方法：采用监测平均浓度×年废水量

废气污染物排放量计算方法：采用监测平均排放速率×年生产小时数
化学需氧量：212mg/L×756m³/a÷1000000=0.16t/a

氨氮：24.45mg/L×756m³/a÷1000000=0.02t/a

总磷：6.065mg/L×756m³/a÷1000000=0.005t/a

表7-5  污染物排放总量核算结果

项目

总量控制指标

环评预测总量（t/a）

实际排放总量（t/a）

废水

化学需氧量

0.9894

0.58

氨氮

0.089

0.018

总磷

0.0158

0.012

废气

VOCs

0.077
0.007
颗粒物

0.003
0.0026
经验收监测结果测算，项目废气VOCs、颗粒物，废水化学需氧量、氨氮、总磷的实际排放量低于环评预测总量。

7.3 环境管理制度检查

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，配套环境保护设施运行正常，落实了“三同时”要求，验收监测期间各项污染物均达标排放。公司内部建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的各项环保要求和措施基本得到了落实。




表八  验收监测结论

	8.1 结论

8.1.1 验收项目概况

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司在成华区成佳路16号租用扬天科技标准厂房建设了成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目，主要进行医疗设备的制造。

2022年5月28日，成华区行政审批局对本项目进行备案，备案号川投资备【2205-510108-04-01-349273】FGQB-0138号。

2022年6月23日，成都市成华生态环境局出具了《关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目环境影响报告表的批复》（成华环承诺环评审[2022]3号）。

2022年11月，填报了排污登记，登记编号：91510108629517429X001Y。

2023年9月5日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目进行了竣工公示。

2023年9月8日~2023年12月8日进行了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目进行了环保设施调试公示。

2023年12月委托四川省国环环境工程咨询有限公司进行验收监测，进行了现场踏勘后，2023年12月20日~2023年12月21日，四川省国环环境工程咨询有限公司进行了现场监测。

2024年1月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

环评建设内容：建设总投资约600万元，项目规划使用厂房面积约2450㎡。本项目建设智能制造中心包含1条CNC数控加工生产线、3D打印设备1套、SMT回流焊生产线4条、SMT波峰焊线1条、1个组装中心、1条电极片生产线、1条气囊生产线。

根据现场踏勘，实际建设内容仅为SMT回流焊生产线2条、SMT波峰焊线1条，仅进行电路板的加工，其他均未建设。

本次验收内容：SMT回流焊生产线2条、SMT波峰焊线1条以及配套的环保措施。无食堂。
8.1.2 污染物排放监测结果

1、废气

验收监测期间，无组织废气按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（二级）和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5（其他）进行评价，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司废气中所排放的总悬浮颗粒物（TSP）和VOCs（以非甲烷总烃计）的排放浓度均达标。
验收监测期间，DA001排气筒废气按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（二级）和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3（涉及有机溶剂生产和使用的其他行业）进行评价，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司废气中所排放的颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）和锡及其化合物的排放浓度和排放速率均达标。
2、废水

验收监测期间，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4（三级）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B级）进行评价，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司废水中所排放的pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷和石油类的浓度均达标。
3、厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。

4、污染物排放总量

项目废气VOCs、颗粒物，废水化学需氧量、氨氮、总磷的实际排放量低于环评预测总量。

8.1.3 固体废物处置情况

SMT工艺来料不合格品返回厂家，SMT工艺焊烟净化器废滤芯和收尘灰外售废旧资源回收站，生活垃圾交由环卫处置。危险废物处置交由四川维森特环保科技有限公司处置。各类固体废物处置去向明确。

8.1.4 验收监测结论

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，配套环境保护设施运行正常，落实了“三同时”要求，验收监测期间各项污染物均达标排放。公司内部建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的各项环保要求和措施基本得到了落实，建议通过竣工环境保护验收。

8.2 建议

1、加强环境管理，提高员工环保意识，确保环境保护设施有效运行，做到长期稳定达标排放。

2、建立健全企业环境保护责任制，制定各项环保考核指标，定期开展污染源例行监测，并进行环境信息公开。




建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司                                 填表人（签字）：                                 项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	成华区倍益康医疗康复及运动康复产品生产制造项目
	项目代码
	/
	建设地点
	四川省成都市成华区成佳路16号

	
	行业类别（分类管理名录）
	三十二、专用设备制造业35/医疗仪器设备及器械制造358/机械治疗及病房护理设备制造3585
	建设性质
	(新建  □改扩建  □技术改造
	项目厂区中

心经度/纬度
	E 104°10′24.38″，N 30°41′11.30″

	
	设计生产能力
	筋膜枪50万台/a，自粘电极25万个/a，下肢气囊4.8万个/a
	实际生产能力
	配套筋膜枪的PCB电路板50万个/年
	环评单位
	四川省国环环境工程咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	成都市成华生态环境局
	审批文号
	成华环承诺环评审[2022]3号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2022年7月
	竣工日期
	2023年9月5日
	排污许可证申领时间
	91510108629517429X001Y

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	四川省国环环境工程咨询有限公司
	环保设施监测单位
	四川省国环环境工程咨询有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	40
	所占比例（%）
	6.7

	
	实际总投资
	300
	实际环保投资（万元）
	20
	所占比例（%）
	6.7

	
	废水治理（万元）
	0.1
	废气治理（万元）
	11.9
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	3.7
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	2.3

	运营单位
	/
	运营单位社会统一信用代码
	/
	验收时间
	2022年12月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	0.58
	0.9894
	/
	/

	
	氨氮
	
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	0.018
	0.089
	/
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	0.012
	0.0158
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.007
	0.077
	/
	

	
	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0026
	0.003
	/
	

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升



_1234567891.vsd
�

新鲜水3.0002


生活用水


SMT链条爪清洗补水


预处理池12m³


龙潭污水处理厂


3


损耗0.3


2.7


0.0002


损耗0.0002


循环量0.0016


马鞍山排洪渠


2.84


2.84



_1234567893.vsd
�

�

来料检验


入库


工艺流程


设备


原料


产污情况


电路板、集成电路、电子元器件


印锡


印刷检验


印刷机


贴片机


上机贴片


单轨筛选机器，单轨接驳台SPI检测仪


回流焊250℃


AOI检测


SMT半成品


不合格品人工维修重新检验


焊接烟尘，噪声


送板机，平行移载机


人工维修需要锡线


合格品


AOI检测仪，人工维修需电烙铁


回流焊机，上板机，收板机


SMT工艺


焊锡膏


焊接烟尘、VOCs、噪声、锡及其化合物


有机废气，噪声


不合格品�

领料


不合格品洗板水擦洗后


焊前目检
和首件确认


不合格品重新贴片


焊接烟尘、锡及其化合物、废电路板、噪声


DIP插件


波峰焊接380℃


手工焊接和剪脚


首件确认


功能测试


包装


抽检


焊条、助焊剂


锡条（与锡焊丝成份一致）


电烙铁，剪脚机


波峰焊


不合格品插件


VOCs、焊接烟尘、锡及其化合物、噪声


不合格品重新焊接


废包装材料


不合格品


包装材料


SMT半成品


目检


入库


DIP工艺



_1234567895.vsd
�

�

有机废气


排风管或集气罩


排风管或集气罩


焊接烟尘净化装置


两级活性炭


20m排气筒DA001


大气环境


焊接废气



_1234567896.vsd
�

预处理池


市政管网


龙潭污水处理厂


生活污水



_1234567894.vsd
�

�

来料检验


入库


工艺流程


设备


原料


产污情况


电路板、集成电路、电子元器件


印锡


印刷检验


印刷机


贴片机


上机贴片


单轨筛选机器，单轨接驳台SPI检测仪


回流焊250℃


AOI检测


入库


不合格品人工维修重新检验


焊接烟尘、锡及其化合物、噪声


送板机，平行移载机


人工维修需要锡线


合格品


AOI检测仪，人工维修需电烙铁


回流焊机，上板机，收板机


SMT工艺


焊锡膏


焊接烟尘、VOCs、噪声、锡及其化合物


有机废气，噪声


不合格品�

领料


不合格品洗板水擦洗后


焊前目检
和首件确认


不合格品重新贴片



_1234567892.vsd
�

�

来料检验


入库


工艺流程


设备


原料


产污情况


电路板、集成电路、电子元器件


印锡


印刷检验


印刷机


贴片机


上机贴片


单轨筛选机器，单轨接驳台SPI检测仪


回流焊250℃


AOI检测


不合格品重新焊接


SMT半成品


不合格品人工维修重新检验


焊接烟尘，噪声


送板机，平行移载机


人工维修需要锡线


合格品


AOI检测仪，人工维修需电烙铁


回流焊机，上板机，收板机


SMT工艺


焊锡膏


焊接烟尘、VOCs、噪声、锡及其化合物


后焊（360±20℃）


目测缺陷品洗板


首件确认


功能测试


有机废气，噪声


不合格品�

领料


不合格品洗板水擦洗后


焊前目检
和首件确认


不合格品重新贴片


外观目检


抽检


入库


废包装材料


合格品


剪脚


包装


不合格品


不合格品重新焊接


不合格品重新焊接


人工维修需要锡线


电烙铁


剪脚机


废电路板，噪声


洗板水


有机废气


焊接烟尘，噪声，锡及其化合物


包装材料


手焊工艺


合格品直接剪脚



_1234567890.vsd
�

新鲜水3.1609


生活用水


地面清洁用水和车间洗手用水


CNC工艺清洗用水


SMT链条爪清洗补水


预处理池12m³


龙潭污水处理厂


0.0089


循环量2.5


损耗0.0089


0.15


损耗0.01


0.14


3


损耗0.3


2.7


0.0002


损耗0.0002


循环量0.0016


2.84


马鞍山排洪渠


2.84


2.84


隔油池



