其

他

需

要

说

明

的

事

项

成都伊利乳业有限责任公司

成都伊利酸奶车间产能扩建项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将其他需要说明的事项介绍如下：

一、项目基本情况介绍

成都伊利酸奶车间产能扩建项目位于四川省成都市邛崃市临邛街道南江路1号，在现有酸奶车间内进行改扩建，建设1条酸奶、2条鲜奶生产线，形成年产奶制品1.5万吨生产规模。依托现有污水处理站、实验室和食堂。

2023年1月12日，成都伊利乳业有限责任公司获得了成都市邛崃生态环境下发的《关于成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目环境影响报告表（承诺制）的批复》（成邛环承诺环评审[2023]2号）。

2023年5月，四川省国环环境工程咨询有限公司完成了该项目环评报告的编制。本项目于2023年3月开工建设，2024年4月建成。2024年1月对排污许可证（许可证号：915101837921743311001V）进行了变更。

本次环境保护验收的范围为：

成都伊利乳业有限责任公司成都伊利酸奶车间产能扩建项目年产1.5万吨奶制品生产线主辅工程和环保设施。污水处理站、实验室和食堂已通过验收，不在本次验收范围。

| 序号 | 污染物 | 以新代老措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 本次环评要求在污水处理站新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3），再通过火炬燃烧器采用电子点火的方式点燃后排放。 |

二、环保设施设计、施工和验收过程简况

1、设计简况

（1）废气：

①脱出不冷凝气

脱出不冷凝气通过脱气设备的排气阀在车间内泄出，泄出的脱出不冷凝气随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。

②发酵异味

发酵异味在一个周期生产完，由泄气阀泄出，泄出的发酵异味随车间空气调节系统排出车间外。车间空气调节系统中排风段含空气净化器。

③污水处理站恶臭

对污水处理站的恶臭排放单元采取密闭、加盖收集，留观察孔，并已设置1套生物除臭装置对污水处理站恶臭处理后，经1根15m的排气筒（DA001）排放。

④污水处理站沼气燃烧废气

新增1套脱硫塔，污水处理站沼气需先进入脱硫塔脱硫（采用干法脱硫，脱硫塔内置填料Fe2O3），再通过火炬燃烧器采用电子点火的方式点燃后排放。

⑤食堂油烟

依托已经安装的1套低空光解碳化油烟净化器，食堂油烟经过低空光解碳化油烟净化器处理后由专用油烟管道经过1根10m高排气筒排放。

⑥化验室有机废气

本项目依托酸奶车间的化验室，化验室对有机废气经过通风橱和集气罩收集后，通过2套活性炭吸附装置处理后，再通过2根15m排气筒（DA002、DA003）排放。

⑦油墨打码有机废气（VOCs）

油墨打码有机废气经过移动式废气净化器（1台）处理后在车间内无组织排放，最后通过车间排风系统排出车间外。

（2）废水：

本项目生活污水、罐车奶罐清洗废水、化验设备第四次及以后清洗废水、不合格产品、纯水制备浓水剩余部分、软水制备浓水剩余部分、车辆外冲洗废水、CIP清洗系统废水通过厂区已建的污水处理站处理后达标排入市政污水管网，后经过邛崃市第二污水处理厂处理达标后排入南河。

（3）噪声：

①在满足工艺生产条件的前提下，设备选型上已选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；

②已合理布局车间平面，各生产设备均布置在车间内，利用厂房进行隔声，合理布置厂区平面，有效利用距离衰减；

③同时加强了设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

④已专人定期维护机械设备，确保其正常运转。

（4）固体废弃物：

危险废物：化验室危废、废机油、废机油桶、废油墨瓶、废活性炭交由四川省中明环境治理有限公司处置。

一般固废：生活垃圾、栅渣、废RO膜及废树脂、废培养基(高压灭菌后)交由环卫部门统一处理，废包装材料外售，污水处理站污泥交由成都蜀地禄润农业科技有限公司处置，餐厨垃圾交由邛崃俊东农业科技有限公司进行收集处理，废脱硫剂交由一般工业固废处置单位处置。

- 施工简况

建设单位已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

3、验收过程简况介绍

2024年5月，受成都伊利乳业有限责任公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司派专业技术人员对本项目进行了现场踏勘。目前该项目主体设施和环保设施运行稳定。技术人员在现场踏勘、查阅了相关技术资料的基础上，编制了本项目竣工环境保护验收监测方案，四川省国环环境工程咨询有限公司于2024年5月30日~2024年5月31日进行了现场监测，根据现场监测和检查结果，完成了本项目验收监测报告表的编制。

4、公众意见及处理情况

根据调查，项目设计、施工期间未收到过公众反馈意见或投诉。

三、其他环境保护措施的落实情况

1、制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

为全面搞好环境保护工作，根据环保法律、法规、制度要求，结合本项目的管理特点，进一步明确职能部门、从业人员应履行的环保职责。

本项目设立了专职人员负责环境管理和档案管理工作，将环保工作纳入日常工作当中，对环保设施建立了定期检查、维护制度，保证环保设施正常运转。验收监测期间各环保设施正常。

（2）环境风险防范措施

为切实防范环境风险事故，依托现有危化库、危废暂存间进行重点防渗处理，项目采用“HDPE防渗膜+防渗混凝土+防渗垫/托盘”进行防渗处理，依托现有酸、碱罐周围设置1.2m高围堰，依托厂区北侧设置1个1500m3的事故应急池，消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养。另外本项目已经编制《成都伊利乳业有限责任公司突发环境事件风险评估》，《成都伊利乳业有限责任公司突发环境事件应急预案》，《成都伊利乳业有限责任公司环境应急资源调查》，均已经交由邛崃生态环境局备案。

2、配套措施落实情况

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能、不涉及防护距离及居民搬迁。

3、其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

四、整改情况

本项目无需整改。

建设单位：成都伊利乳业有限责任公司

2024年6月19日